# Соблюдение мер пожарной безопасности в жилых домах и общежитиях .

На 07.04.2014 года на территории Ширинского района зарегистрировано 11 пожаров (АППГ -11), прямой материальный ущерб со слов пострадавших составил 450 000 рублей, при пожарах погибших 0 человек (АППГ-0), травмированных 0 человек(АППГ-1),  загорание мусора на территории населенных пунктов - 12. пал травы - 62. лесных пожаров зарегистрировано -2, ложных вызовов -7,

Пожары в жилых домах и пристройках , индивидуальных гаражах, общежитиях возникают , как правило, в результате небрежности , халатности в обращении с огнем( курение, применение спичек, дымокуров, костров, факелов, паяльных ламп), неисправности и нарушений при эксплуатации отопительных ,электронагревательных приборов , электрооборудования.

Каждому квартиросъемщику, владельцу индивидуального жилого ,проживающему в общежитии , необходимо строго соблюдать меры пожарной безопасности в быту.

Эксплуатация приборов отоплени:

Печи, кухонные очаги должны содержаться в исправном состоянии ,чистка дымоходов печей производиться не реже одного раза в два месяца, а кухонных плит ,котельных-ежемесячно. Около печи на несгораемом полу должен быть прибит металлический лист размером 50х70 см без деффектов и прогаров. Установка временных железных печей ( не теплоемких) в общежитиях, многоквартирных деревянных жилых домах запрещаеться. Установка временных печей в прочих жилых домах может быть разрешена в виде исключения только органами пожарной охраны. В общежитиях топка печей должна производиться специально назначенными и проинструктированными лицами и заканчиваться не позднее 2\х часов до отхода жильцов ко сну.

При отоплении помещений запрещаеться:

-топить печи, имеющие трещины дверцы

-растапливать печи  легковоспломеняющими и горючими жидкостями

-перекаливать печи ,сушить дрова ,длина которых превышает размеры топливника, топитьт  печи с открытыми дверцами ,использовать уголь для топки необорудованных для этой цели печей.

-оставлять без надзора топящиеся печи .

При эксплуатации электросетей и электроприборов запрещаеться:

-пользоваться электропроводами и шнурами с поврежденной изоляцией

-пользоваться электроутюгами без несгораемых подставок

-применять для защиты электросетей самодельные предохранители

-допускать включение в электросеть одновременно нескольких электроприборов большой мощности.

В случае прекращения подачи электроэнергии необходимо вызвать электромантера дежурной службы.

В случае возникновения пожара немедленно сообщите об этом в пожарную охрану по телефону "01",укажите точный адрес и место пожара.

Главный государственный инспектор Ширинского района

по пожарному надзору    Н.В. Марьясов