Требования пожарной безопасности

при организации и проведении новогодних праздников

и других мероприятий с массовым пребыванием людей

1. Число людей, одновременно находящихся в залах (помещениях) зданий и сооружений с массовым пребыванием людей (помещения с одновременным пребыванием 50 и более человек), не должно превышать количества, установленного нормами проектирования или определенного расчетом (приказом по предприятию), исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.

2. При организации и проведении Рождественских и Новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей:

- допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями;

- елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;

- при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны проводиться только в светлое время суток;

- иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;

- при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена.

2.1. В школах, клубах, дворцах и учреждениях новогодние ёлки разрешается устраивать только в помещениях, расположенных не выше 2-го этажа и имеющих два эвакуационных выхода.

2.2. Ёлку следует устанавливать на устойчивой подставке, чтобы она не препятствовала эвакуации людей. Расстояние от ветвей до стен и потолка должно быть не менее 1 метра. Все выходы, проходы, коридоры, лестницы должны быть свободными.

2.3. Для освещения елки необходимо применять электрогирлянды только заводского изготовления.

2.4. Помещение, в котором проводится новогодняя ёлка, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения (не менее 2-х огнетушителей, ведро с водой, покрывало из шерстяной ткани).

3. Запрещается:

- проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;

- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;

- украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;

- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;

- использовать ставни на окнах для затемнения помещений; 
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;

- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

3.1. При оформлении ёлки запрещается:

- использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения; применять для освещения свечи;

- обкладывать подставки и украшать ветки ватой и игрушками, не пропитанными огнезащитным составом;

- осыпать бертолетовой солью и устанавливать световые эффекты с применением химических и других веществ, бенгальских огней и хлопушек, могущих вызвать возгорание;

4. При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов нештатных пожарных формирований или работников пожарной охраны предприятия.

5. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей руководитель должен принять дополнительные меры по обеспечению их безопасности (ограничить доступ посетителей, выставить дополнительных дежурных и т.п.).

6. Организаторы мероприятий с массовым пребыванием людей (вечера, дискотеки, торжества вокруг новогодней елки, представления и т.п.) должны перед началом этих мероприятий тщательно осмотреть помещения и убедиться в их полной готовности в противопожарном отношении.

7. Лицо, назначенное руководителем предприятия, обязано до начала мероприятия провести с сотрудниками и посетителями противопожарный инструктаж.

8. Лица, назначенные ответственными за эвакуацию посетителей при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей, обязаны постоянно находиться на закрепленных за ними дежурных постах, и в случае обнаружения запаха гари, дыма или пожара, немедленно сообщить в Ширинский гарнизон пожарной охраны (тел. 9-11-01, 9-37-01, 101) или по единому телефону экстренных служб 112, принять меры к оповещению посетителей о пожаре и немедленно приступить к эвакуации посетителей.

Евгений Чернов

Государственный инспектор Ширинского района по пожарному надзору