Почему горят бани?

3 декабря 2025 года в 7 часов 43 минуты в пункт связи пожарной части поступило сообщение о загорании бани по улице Минусинская в селе Шира. На момент прибытия пожарных подразделений каркасная баня горела изнутри по всей площади.  Предварительная причина возникновения пожара –  неосторожное обращение с огнем.

Настоящая русская баня с парилкой, является местом, где можно очистить тело и душу. Однако, как показывает статистика, из всех надворных построек в частных домах именно бани горят чаще, чем сараи, летние кухни и другие строения.

С начала 2025 года на территории Ширинского района огнем повреждено или уничтожено 6 бань.  Основными причинами загорания явилось нарушение правил устройства и эксплуатации печи или электрооборудования.  Чтобы приятное времяпрепровождение в парной не сменилось горечью от пожара, не забывайте соблюдать правила пожарной безопасности.

Обезопасьте себя и своё имущество: осмотрите печное оборудование, устраните имеющиеся неполадки. Не забывайте о мерах пожарной безопасности и в процессе эксплуатации печи, чтобы избежать основных причин возникновения пожара, среди которых важно выделить:

отсутствие или несоответствие размеров разделки потолочного перекрытия от дымовой трубы;

отсутствие или несоответствие отступок от дымовой трубы до сгораемых конструкций;

неправильное устройство или неисправность печи;

неправильное устройство или неисправность дымовой трубы;

перекаливание печи в процессе её топки;

Основное требование противопожарной профилактики сводится к тому, что все деревянные части здания должны находиться на достаточном расстоянии от печи и дымоходов или должны быть хорошо изолированными от них, для чего применяется кирпич, асбест. Конструкции же, не защищенные от возгорания, должны находиться от печей и дымоходов на расстоянии не менее 70 см, а от топочных отверстий более 125 см.

Нередко причиной возгорания бань являются проблемы с электропроводкой. Электропроводка может быть устаревшей, изоляция проводов повреждена, в результате чего и случаются пожары. Во влажных помещениях необходимо применять электрические кабели, имеющие резиновую изоляцию и поливинилхлоридную оболочку. Все приборы освещения в парной, должны соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Помните, Ваша безопасность и сохранность Вашего имущества в Ваших руках!

Но если пожар все-таки произошел, незамедлительно сообщите о нем в пожарную охрану по телефону 101, 112, сообщив адрес, объект пожара и свою фамилию.